QUY TRÌNH CÀI ĐẶT
RASPBERRY PI PICO 2
TRÊN ARDUINO IDE

Hướng dẫn thiết lập môi trường lập trình RP2350 trên Windows

| Đối tượng | Raspberry Pi Pico 2 / board tương thích Pico 2 sử dụng RP2350 |
| --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 |
| Môi trường lập trình | Arduino IDE 2.x |
| Core sử dụng | Arduino-Pico của Earle F. Philhower |

# 1. Mục tiêu

Tài liệu này chỉ tập trung vào quy trình cài đặt môi trường lập trình cho Raspberry Pi Pico 2 trên Arduino IDE, bao gồm:

Cài Arduino IDE.

Thêm URL board package.

Cài core hỗ trợ RP2350.

Chọn đúng Raspberry Pi Pico 2.

Đưa board vào chế độ BOOTSEL.

Chọn cổng kết nối và thực hiện lần nạp đầu tiên.

# 2. Chuẩn bị

## 2.1. Phần cứng

Cần chuẩn bị:

Raspberry Pi Pico 2 hoặc board tương thích sử dụng RP2350.

Cáp USB hỗ trợ truyền dữ liệu.

Máy tính Windows 10/11.

CHÚ Ý: Lưu ý: Nên sử dụng cáp USB có hỗ trợ Data, không dùng cáp chỉ có chức năng sạc.

## 2.2. Phần mềm

Cần cài:

Arduino IDE 2.x.

Arduino-Pico core của Earle F. Philhower.

# 3. Cài đặt Arduino IDE

## Bước 1: Cài Arduino IDE

Tải và cài Arduino IDE 2.x trên máy tính.

Sau khi cài xong, mở Arduino IDE.

# 4. Thêm nguồn cài đặt board Raspberry Pi Pico

## Bước 2: Mở Preferences

Trong Arduino IDE, chọn:

File
→ Preferences

Tại mục:

Additional Boards Manager URLs

thêm đường dẫn:

https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json

Sau đó nhấn:

OK

CHÚ Ý: Nếu đã có URL khác trong mục này, không xóa URL cũ. Chỉ thêm URL của Arduino-Pico vào danh sách.

# 5. Cài Arduino-Pico Core

## Bước 3: Mở Boards Manager

Chọn:

Tools
→ Board
→ Boards Manager

Tại ô tìm kiếm, nhập:

Raspberry Pi Pico/RP2040/RP2350

Chọn package của:

Earle F. Philhower

Nhấn:

Install

Đợi quá trình cài đặt hoàn tất.

# 6. Chọn đúng Raspberry Pi Pico 2

## Bước 4: Chọn board

Vào:

Tools
→ Board
→ Raspberry Pi Pico/RP2040/RP2350
→ Raspberry Pi Pico 2

Sau khi chọn đúng, Arduino IDE sẽ sử dụng target RP2350.

## Kiểm tra nhanh

Khi compile, log nên xuất hiện:

FQBN: rp2040:rp2040:rpipico2

và có thể thấy các thông tin:

-DARDUINO_RASPBERRY_PI_PICO_2
rp2350
-mcpu=cortex-m33

Nếu thấy:

FQBN: arduino:mbed_rp2040:pico

thì đang chọn sai board, cần quay lại và chọn:

Raspberry Pi Pico 2

# 7. Kết nối Raspberry Pi Pico 2 với máy tính

## Bước 5: Kết nối USB

Cắm Raspberry Pi Pico 2 vào máy tính bằng cáp USB có hỗ trợ Data.

Kiểm tra xem Windows có nhận thiết bị hay không.

Nếu board đã từng được nạp firmware trước đó, Windows có thể nhận board dưới dạng cổng COM.

# 8. Đưa board vào chế độ BOOTSEL

## Bước 6: Vào BOOTSEL

Để thực hiện lần nạp đầu tiên ổn định, thực hiện:

Rút cáp USB khỏi board.

Nhấn và giữ nút BOOTSEL.

Trong khi vẫn giữ BOOTSEL, cắm cáp USB vào máy tính.

Giữ thêm khoảng 1–2 giây.

Thả nút BOOTSEL.

Mở This PC trên Windows.

Nếu thành công, Windows sẽ nhận board dưới dạng ổ USB bootloader.

Quy trình:

Rút USB
   ↓
Giữ BOOTSEL
   ↓
Cắm USB
   ↓
Giữ 1–2 giây
   ↓
Thả BOOTSEL
   ↓
Windows nhận bootloader

# 9. Chọn Port trong Arduino IDE

## Bước 7: Chọn cổng kết nối

Quay lại Arduino IDE.

Chọn:

Tools
→ Port

Nếu board đang chạy bình thường, có thể thấy:

COMx

ví dụ:

COM5

Nếu board đang ở chế độ BOOTSEL, Arduino IDE có thể nhận board dưới dạng UF2/bootloader thay vì cổng COM thông thường.

# 10. Thực hiện lần Upload đầu tiên

## Bước 8: Nạp chương trình

Sau khi đã chọn đúng:

Board: Raspberry Pi Pico 2

và board đã được nhận qua USB/BOOTSEL, nhấn:

Upload

Nếu quá trình nạp thành công, board sẽ tự khởi động lại.

Sau đó Windows có thể nhận lại board dưới dạng cổng COM mới.

# 11. Kiểm tra việc cài đặt đã hoàn tất

Có thể xem quá trình cài đặt là hoàn tất khi đạt đủ các điều kiện:

[ ] Arduino IDE đã cài.

[ ] Arduino-Pico core đã cài.

[ ] Board đang chọn là Raspberry Pi Pico 2.

[ ] Log có FQBN: rp2040:rp2040:rpipico2.

[ ] Windows nhận board qua USB.

[ ] BOOTSEL hoạt động.

[ ] Arduino IDE thực hiện được Upload.

# 12. Sơ đồ quy trình cài đặt hoàn chỉnh

Cài Arduino IDE
        ↓
Mở Preferences
        ↓
Thêm Board Manager URL
        ↓
Mở Boards Manager
        ↓
Cài Raspberry Pi Pico/RP2040/RP2350
        ↓
Chọn Raspberry Pi Pico 2
        ↓
Cắm board qua USB
        ↓
Giữ BOOTSEL nếu cần
        ↓
Windows nhận board
        ↓
Chọn Port
        ↓
Upload
        ↓
Hoàn tất cài đặt

# 13. Chú ý

Các nội dung dưới đây không thuộc quy trình cài đặt chính nhưng cần lưu ý trong quá trình sử dụng:

## 13.1. Kiểm tra LED, GPIO và Serial

Sau khi cài đặt và upload thành công, nên kiểm tra lần lượt:

LED.

GPIO.

Serial Monitor.

Mục đích là xác nhận board và môi trường Arduino hoạt động ổn định trước khi kết nối phần cứng phức tạp.

## 13.2. Lỗi `No drive to deploy`

Nếu gặp:

No drive to deploy.

thì thường chương trình đã compile thành công nhưng Arduino IDE chưa tìm thấy board ở chế độ bootloader.

Cách xử lý cơ bản:

Rút USB
→ Giữ BOOTSEL
→ Cắm USB
→ Thả BOOTSEL
→ Kiểm tra Windows có nhận ổ USB bootloader
→ Upload lại

Nếu vẫn lỗi, kiểm tra:

Cáp USB có Data hay không.

Cổng USB.

Nút BOOTSEL.

Device Manager của Windows.

Không nên sử dụng nguyên số chân GPIO của ESP32 cho Pico 2 mà chưa kiểm tra pinout.

| Hiện tượng | Nguyên nhân có thể | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| arduino:mbed_rp2040:pico | Chọn sai board | Chọn Raspberry Pi Pico 2 |
| No drive to deploy | Pico chưa vào BOOTSEL | Giữ BOOTSEL rồi cắm USB |
| Không thấy ổ USB | Cáp lỗi / BOOTSEL lỗi | Đổi cáp, đổi cổng USB |
| Compile OK nhưng upload lỗi | Không phải lỗi code | Kiểm tra USB / BOOTSEL |
| Upload OK nhưng LED không nháy | LED board dùng pin khác | Test LED ngoài |
| Không thấy Serial Monitor | Sai COM / USB chưa nhận | Rút cắm lại, chọn đúng Port |
| Code ESP32 compile lỗi | API / library khác | Chuyển code cho RP2350 |
| Mạch chạy sai | Sai GPIO hoặc đấu nối | Kiểm tra pinout Pico 2 |

# 14. Kết luận

Quy trình cài Raspberry Pi Pico 2 trên Arduino IDE có thể tóm tắt như sau:

Arduino IDE
→ Thêm Board URL
→ Cài Arduino-Pico Core
→ Chọn Raspberry Pi Pico 2
→ BOOTSEL
→ Chọn Port
→ Upload

Sau khi Upload thành công, môi trường cài đặt đã sẵn sàng để bắt đầu lập trình Raspberry Pi Pico 2.

Code ví dụ :

// Test Raspberry Pi Pico 2

// Nhấp nháy LED tích hợp trên board

#ifndef LED_BUILTIN

#define LED_BUILTIN 25

#endif

void setup() {

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

delay(500);

}